实验二测速度

- 测两种接线模式(四线和六线）的速度

- 四线：两个使能端EnA和EnB（我绿色标注部分）要短接，要么用jumper要么用母母线，把最左侧竖着的两个孔接上就是短接，右侧同理； 接线按照我下方的图就可以，注意短接使能端

上面的l298n芯片的ena和enb还未短接，可以用母母线或者jumper接上

下面的l298n芯片的两个使能端都已经被jumper短接

3.六线（就是当前车的布线）（切换到四线模式很简单，把arduino右侧的绿线和黄线都拔掉，在短接两个使能端即可）

- 最后完成这个表格（分四档速度，最低能跑的速度，大概右轮80左右，到较低速，到较高速，到右轮255的最高速）

4.任务原话：

TASKS TO BE COMPLETED  Build up robot kit  Attach Arduino board, L298 board and battery to robot  Wire up motors to operate  Adjust speed of motor by editing code  Characterise the robot for driving motors at different speeds as indicated in separate sheet

翻译：

 组装机器人套件

 将 Arduino 控制板、L298 控制板和电池连接到机器人上

 连接电机以使其运行

 通过编辑代码调整电机速度

 按照单独的表格中所指示的，对机器人在不同速度下驱动电机的特性进行表征

5.原版ppt代码:

之前实战代码：

int enablePin1 = 9;

int enablePin2 = 10;

int in1Pin = 2;

int in2Pin = 3;

int in3Pin = 4;

int in4Pin = 5;

int rightServoSpeed = 138;

int leftServoSpeed = 88;

void setup()

{

pinMode(in1Pin, OUTPUT);

pinMode(in2Pin, OUTPUT);

pinMode(in3Pin, OUTPUT);

pinMode(in4Pin, OUTPUT);

pinMode(enablePin1, OUTPUT);

pinMode(enablePin2, OUTPUT);

Serial.begin(9600);

Serial.println("小车启动成功！");

}

void loop()

{

// 只保留前进，永远循环往前跑

Serial.println("小车一直前进中...");

setMotor(88, 138, 0);  // 左右轮不变，保持前进

}

// 函数完全保持你原来的样子不变

void setMotor(int leftServoSpeed, int rightServoSpeed, boolean reverse)

{

analogWrite(enablePin1, leftServoSpeed);

digitalWrite(in1Pin, !reverse);

digitalWrite(in2Pin, reverse);

analogWrite(enablePin2, rightServoSpeed);

digitalWrite(in3Pin, !reverse);

digitalWrite(in4Pin, reverse);

}